通讯协议

Dr-05

家居水电泳

编制：胡志鹏

版本号：V0.2

- 版本升级说明

| 版本号 | 变更原因 |
| --- | --- |
| V1.0 | 首次编制 |

- 术语

MCU：指清洁洗脸仪。 APP：指手机端应用程序。

3 概述

通信以主/从方式为主，APP 作为通信主机，在需要时，发起一次通信。MCU 作为从机设备，收到主机命令后，执行相关动作或回应相关数据。当出现异常或其他情况时，MCU 也会主动上报一些信息给 APP 主机。

- 串口参数

| 波特率 | 数据位 | 奇偶校验 | 停止位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9600 bps | 8 位 | 无 | 1位 |

- 帧结构

| 帧头 | 帧数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 校验码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 长度 |  | 数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设备编号 |  | 命令 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 命令类型 |  | 命令状态 |  | 命令编码 |  | 参数列表 |  |  |
| Head |  | Length |  | ID |  | Type |  | State | Code | Parameter |  | CRC |  |
| 2 Byte |  | 1 Byte |  | 2 Byte |  | 1 Byte |  | 1 Byte | 1 Byte | n Byte |  | 2 Byte |  |

Length覆盖区域 = ID + Type + State + Code + Parameter

CRC校验区域 = Length + ID +Type + State + Code + Parameter

## 帧头（Head）

固定为 0x55,0xAA。

## 数据长度（Length）

设备编号+命令的字节数。即：(ID + Type + State + Code + Parameter)的字节数。

## 设备编号（ID）

设备机型对应的 ID 编码。例如：Dr-05 机型的 ID 编码为：0x00,0xA6。

## 命令类型（Type）

命令类型包含三类：

0x31: 命令（动作）类，从机收到此类命令，通常执行某些动作。

0x32: 写数据（设置参数）类，从机收到此类命令，更新相关参数，如模式、强度档位等。

0x33: 读数据（读取参数、状态）类，从机收到此类命令，回应相关参数或状态信息。

0x66: 主动上报（异常）类，比如温度过高、NTC 异常、强度改变等。

## 命令状态（State）

用于指示传输/校验是否出错。 APP 下发时，此域填 0x02。

MCU 回传时，若传输/校验出错，此域填 0x00；否则填 0x01。

## 命令编码（Code）

不同机型，根据具体功能，各自定义具体的命令码，详见机型功能命令码表。

## 参数列表（Parameter）

不同命令码，可以具有不同长度的参数，多字节参数时，高位字节在前。详见机型功能命令码表。

## 校验码（CRC）

校验多项式：X16+X15+X2+1。除帧头外，其它字节全部参与校验。校验码高位在前，低位在后。

- 0x31命令码表

| 命令类型 | 命令 码 | 参数列表 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 字节 | 范围 |  |
| 0x31 | 0x01 | 1 | 0~1 | 设置启停命令 |
|  | 开机：55 AA 06 00 A6 31 02 01 01 75 1A 关机：55 AA 06 00 A6 31 02 01 00 B5 DB |  |  |  |
|  | 0xAA | \ | \ | IAP远程升级 |
|  | 55 AA 05 00 A6 31 02 AA 16 F2 |  |  |  |
|  | 0x02 | \ | \ | 进入EMS界面发送 |
|  | 55 AA 05 00 A6 31 02 02 A8 F3 |  |  |  |
|  | 0x03 | 1 | 1~4 | 选择波形模式 |
|  | 模式M1：55 AA 06 00 A6 31 02 03 01 15 1B 模式M3：55 AA 06 00 A6 31 02 03 02 14 5B 模式M6：55 AA 06 00 A6 31 02 03 03 D4 9A 水电泳：55 AA 06 00 A6 31 02 03 04 16 DB EPT：55 AA 06 00 A6 31 02 03 05 D6 1A SNE: 55 AA 06 00 A6 31 02 03 06 D7 5A MAS: 55 AA 06 00 A6 31 02 03 07 17 9B |  |  |  |

- 0x32命令码表

| 命令类型 | 命令 码 | 参数列表 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 字节 | 范围 |  |
| 0x32 | 0x09 | 1 | 0~1 | 设置启停 |
|  | 启动：55 AA 06 00 A6 32 02 09 01 F1 1D 暂停：55 AA 06 00 A6 32 02 09 00 31 DC |  |  |  |
|  | 0x0A | 1 | 0~100 | 能量调节 |
|  | 能量调节：55 AA 06 00 A6 32 02 0A XX1 CRC_H CRC_L XX1：挡位值（0~100） 占空值0： 55 AA 06 00 A6 32 02 0A 00 C1 DC 占空值50：55 AA 06 00 A6 32 02 0A 32 14 5D |  |  |  |
|  | 0x0B | 1 | 0~100 | 热量调节 |
|  | 热量调节：55 AA 06 00 A6 32 02 0B XX1 CRC_H CRC_L XX1：占空值（0~100） 占空值0：55 AA 06 00 A6 32 02 0B 00 51 DD 占空值1：55 AA 06 00 A6 32 02 0B 01 91 1C 占空值2：55 AA 06 00 A6 32 02 0B 02 90 5C 占空值100：55 AA 06 00 A6 32 02 0B 64 BA DC |  |  |  |

- 0x33命令码

| 命令类型 | 命令 码 | 参数列表 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 字节 | 范围 |  |
| 0x33 | 0x40 | 2 | (0~255).(0~255) | 读取软件版本号（主版本.次版本） |
|  | 上位机询问：55 AA 05 00 A6 33 02 40 59 D2 下位机应答：55 AA 07 00 A6 33 01 40 VerM VerO crcH crcL VerM：主版本 VerO：次版本 例子：上位机问：55 AA 05 00 A6 33 02 40 59 D2 下位机答：55 AA 07 00 A6 33 01 40 00 00 07 1D 版本号：0.0 说明：若VerM = 02 VerO = 01 则，版本号为：2.1 |  |  |  |

- 宏定义参数阐述

| 宏定义名称 | 名称说明 | 指令码 |
| --- | --- | --- |